《外部安装电动式管子坡口机》“浙江制造”

标准编制说明

- 1 项目背景

- 现今管道安装工程，工程量庞大，在工程建设过程中经常会碰到现场需要管道坡口的问题，而传统的一些坡口机大部分是适用于工厂预制管道坡口。对现场进行的维修改造等坡口加工会显得力不从心，而像这种便携式可移动的坡口机就成了首选。 目前，国内也有多家企业生产管道坡口加工设备，如无锡集创机械，其主要产品有:外卡式管道坡口机，内涨式管道坡口机，驱动方式有：电机与气动驱动方式，可以满足不同场合、不同工艺、不同加工方式要求，其产品主要针对现场施工或维修的小管件、铸铁管道的施工，具有灵巧、便捷的特点。但无法满足大口径、高强钢管道的施工。

- 我国管道建设事业的发展对坡口机的性能提出了愈来愈多和愈高的的要求，如提高坡口机的坡口效率、提高坡口机的加工精度、降低加工成本、缩短加工周期、改善加工条件等。另一方面，科学技术的进步和工业技术的发展，我国机械制造工业技术水平的提高、新的基础件的开发、电子计算机技术的应用以及各种新工艺新材料的推广，坡口机的发展趋势主要表现在以下几个方面: (1)向高速度、高效率、自动化的方向发展，特别是向数控化、柔性化和集成化的方向发展。 (2)扩大坡口机的工艺范围以及提高坡口机的标准化、通用化、系列化水平。 (3)向更高精度的方向发展。 (4)重视各种新技术在坡口机上的应用。 国内生产管道坡口机的厂家虽然慢慢的增多，但是设备、技术等专业生产能力不够，基本都是仿制国外进口产品居多，产品技术参数上较国外进口产品大大折扣，市场竞争力不大。所以国内坡口机市场急需一款能满足市场需求，性价比高的产品来打破很多对坡口要求高的行业国外进口坡口机的垄断情况，比如核电，高端压力容器设备等行业。

- 2 项目来源

由澳太机械制造有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，项目名称为：外部安装电动式管子坡口机。经浙江省市场监督管理局组织于2025年7月初进行了线上答辩会，2025年8月15日，由浙江省质量协会下达《关于公布2025年第一批“浙江制造”团体标立项的通知》，该浙江制造团体标准项目《外部安装电动式管子坡口机》正式立项。

- 3 标准制定工作概况

- 3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准主要起草单位：澳太机械制造有限公司。

3.1.2 本标准参与起草单位：温州市标准化科学研究院、温州市计量科学研究院、沃尔特机械科技股份有限公司.....................。

3.1.3 本标准起草人为：项玉振、.............袁燕舞.................。

- 3.2 主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，澳太机械制造有限公司于2025年8月成立了标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。

（1）成立标准工作组

根据省质量协会下达的“浙江制造”标准《外部安装电动式管子坡口机》制订计划，澳太机械制造有限公司、温州市标准化科学研究院、温州市计量科学研究院、沃尔特机械科技股份有限公司等单位共同成立了标准研制工作组，明确了各人员的职责分工。

（2）明确研制重点

《外部安装电动式管子坡口机》标准研制的重点包括：名称、范围、基本要求、性能指标和相应的检测方法、质量承诺等，其中内在质量要求指标、基本要求中提炼出能体现企业先进性的亮点、质量承诺体现企业对产品质量的信心等。

（3）标准研制计划

- 2025年8月召开标准启动暨研讨会。

- 2025年9月30日前完成标准征求意见稿。

- 2025年10月中下旬召开评审会。

- 2025年11月上旬报批。

标准工作组切实明确了标准研制的重点和提纲，强调标准研制的自主创新、装备保证、检测水平和技术提升等方面，并且突出了质量、技术、服务的先进性，形成标准制订的框架与结构，分别为封面、目次、前言、范围、规范性引用文件，术语和定义、型号命名、结构组成与基本参数、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

3.2.2 标准草案研制

（1）针对型式试验内规定的安全技术指标先进性研讨情况

本标准充分考虑了“浙江制造”标准制定框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。标准研制工作组针对“浙江制造”标准的编制理念，以“对标国际、国内一流”的定位要求，以行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》为基础，考虑到电动坡口机机的技术要求，对技术指标的先进性、产品的基本要求、质量保证方面等逐一进行探讨，并按照“浙江制造”标准制定框架要求形成《外部安装电动式管子坡口机》“浙江制造”标准草案。同时对比了国内先进同行的指标要求，并对比结合了国际行业中高端企业WACHS、国内行业中高端企业集创机械的技术特点，及国内市场的实际需求对标准中规定的质量特性指标进行了分析比对，其中主要包括：坡口机的适用性、精准性、高效性、环保性等核心指标（具体见附件1）。

（2）针对基本要求、质量保证方面的先进性研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从“好企业、好产品”的定位出发，标准研制工作组围绕坡口机的设计研发、原材料及零部件、工艺及装备、检验检测等方面进行先进性提炼。

在基本要求方面有以下情况：

- 在设计研发方面：

- 在原材料及零部件方面：

- 在工艺及装备方面：

- 在检验检测方面：

- 在质量保证方面：自产品到客户处安装之日起 12 个月内，在正常的储运、保养、使用条件下，因产品的质量问题而不能正常使用时，对相关零部件提供免费更换或维修服务。用户有诉求时，在 12 h 内做出响应，24 h 内提供处理方案。

(3)按照“浙江制造”标准制定框架要求及“浙江制造”标准编制理念和定位要求研制

按照“浙江制造”标准制订框架要求，标准草案在基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺等各个方面进行了全方位的阐述。按照“对标国际、国内一流”的要求，对标行业标准，满足国外高端客户的需求，力求体现最先进的浙江工艺，用高质量来保障品牌生命，成为坡口机的行业标杆和领跑者。

（3） 标准研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的定位，从产品的全生命周期角度出发，标准研制工作组围绕产品设计研发、材料与零部件、工艺与装备、检验检测四个角度展开，对产品先进性进行描述。在设计上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，抓住设计研发环节对坡口机采用的设计手段、设计工具、设计思路等方面的亮点，并将其展现在 “设计研发”这一基本要求之中；在材料与零部件方面，标准研制工作组主要从材料的选择以及零部件的装配工艺等方面出发；在工艺与装备环节，标准研制工作组着眼于“精工制造”，围绕先进的设备、智能化的工艺等方面进行提炼。在检验检测上，标准研制工作组从坡口机出厂检验等关键项目检测能力的角度描述，来保证产品的可靠性。

标准起草后，根据要求组织同行代表、标准化专家、检测机构、客户等相关专家于 2025年8月22日召开标准启动暨研讨会，专家及企业代表研讨标准草案，并提出修改意见：



3.2.4 征求意见

标准研制工作组根据启动会暨研讨会形成的结果对标准进行修改完善，形成标准征求意稿，于 2025 年 9月 1日在澳太官网上进行征求意见，同时向科研院所、检测机构、供应商及客户代表等相关方发送电子版标准征求意见稿征求意见，本次“征求意见稿”发送单位共 ....家，回函的单位有....家，提出建议的共..位专家，收到建议..条（具体见征求意见汇总表），其中采纳...条，未采纳 ..条，部分采纳 0 条。标准起草组对反馈意见进行整理分析，并对标准文本进行修改。

3.2.5 专家评审

标准评审会于2025年10月在浙江省温州市举行，专家组听取了标准工作组关于标准文本（送审稿）、标准编制说明（先进性说明）以及征求意见情况的汇报，经质询和讨论形成意见以下意见，该标准主要规定了................专家组一致同意通过标准的评审，并提出下列主要修改意见：

1）

2）

- .评审专家名单如下：

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高级工程师 |
| 孔祥威 |  | 副教授 |
|  |  | 技术经理 |
| 何鹏程 | 温州市质量技术检测科学研究院 |  |
|  | 杭州万泰认证 |  |

3.2.6 标准报批

标准起草工作组根据评审专家的意见，对标准的相关技术指标和文字表述进行了修改，并形成报批稿。

- 4 标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1 编制原则

标准研制工作组遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，同时符合浙江制造团体标准定位和要求。

4.1.1 合规性

本标准的编制遵循合规性原则，标准起草小组根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制标准草案。标准起草小组对产品市场做了充分的调研和分析，参照行业标准的技术要求，对先进性项目的验证试验进行分析和处理，标准符合行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》标准中相关条款。

4.1.2 必要性

国内仅有行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》，未有专门针对外部安装的电动坡口机的国家标准及行业标准。而行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》中提及的相关技术要求指标要求偏低，很难满足客户的要求，特别是高端客户的要求。

4.1.3 先进性

标准研制工作组查询了国内外的资料，依据行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》，同时对比了同行的指标要求，并结合高端客户的实际需求对标准中规定的质量特性指标进行了分析比对，同时依据企业多年生产实践经验，研发该产品，产品先进性的体现如附件1所示。该产品技术指标的提升体现了对标国际、国内一流的定位。

4.1.4 经济性

标准要求本着经济不增加过多成本的要求，符合产品质量。设置指标时，在能全面保障产品质量时，尽可能不增加过多的考核指标，节省企业成本。

4.1.5 可操作性

标准的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室进行检测，检测方法都有相应的国家标准或行业标准支撑，同时进行设计验证。企业具备产品基础性检测能力，可减少送第三方试验检测费用。

- 4.2 主要内容及确定依据

本标准主要包含范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求（设计研发、材料和零部件、工艺装备、检验检测）、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺等内容。内容依据理论要求和实践情况制定，所有指标均可实现。

本文件适用于外部安装的电动式坡口机加工设备。

为了让客户更加的放心，及对我们自身的高要求和我们自己对产品的信息，同时为了符合浙江制造的理念，我们提出以下质量承诺：自产品到客户处安装之日起12个月内，在正常的储运、保养、使用条件下，因产品的质量问题而不能正常使用时，对相关零部件提供免费更换或维修服务。用户有诉求时，在12h内做出响应，24h内提供处理方案。通过在线服务系统，可远程提供设备工作原理、日常操作和常见故障维修、安全注意事项、日常保养等方面知识的培训与维修。

- 5 标准先进性体现

5.1产品主要质量特性

- 针对适用范围进行了研究，可以达到1220mm-1524mm。

- 针对坡口机进退刀进行研究，开发两轴进退刀传动机构，实现复杂的坡口角度、平面、圆弧、台阶等机会尺寸要求，并设计小进刀量、高速运行的加工模式，满足大管径、厚管壁管件加工精度要求。

- 研发控制器结构，设计桥架中心导电信号机构，采用偏心重力结构，避免导线转圈造成线路损坏，同时，设计手持式控制端口，满足高空作业需要，使操作更加高效和方便。设计新型桥式刀架结构，采用轻量化，有效控制机械运行时的震动，减少主机功耗，提升效率。

5.2关键技术及创新点

- 创新设计电动进退刀传动机构，为解决传统坡口机针对大管径、厚壁管、角度圆弧等加工难，加工精度无法满足要求等问题；采用伺服两轴控制器通过中心的导电结构传导至活动桥式刀架上，使桥式刀架具有伺服两轴功能，在刀架与主机高速运行时，通过伺服电机驱动完成复杂的坡口角度、平面、圆弧、台阶等几何尺寸要求；由于伺服两轴刀架进刀量小，高速度加工，切削力小，因此加工口端的精度与表面的粗糙度有很大提升。

- 创新设计桥架中心导电信号机构与手持控制端口，在桥架的旋转中心安装导电信号接口，接口采用偏心重力设计，保证高速运行时输入电线不会转圈，造成电线损坏，接口采用航空快接，便于拆装，满足设备移动灵活性；由于加工工件移动不便，且需要空中作业，设计手持控制端口，具有体积小重量轻等优点，且采用全新操作软件，优化操作难度，降低对操作人员的要求。

- 自主研发了新型桥式刀架，刀架采用进口高强度铝合金材料，大大减少桥式刀架重量，在主机带动高速运行时，主机振动有效降低，提高桥式刀架运行平稳性，使机器在加工精度和速度上有显著提升。

5.3指标设计标准对比分析情况

本标准对比行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》，对比国际行业中高端企业WACHS、国内行业中高端企业集创机械，结合国内外高端客户要求对标准中规定的质量特性指标进行了分析比对，同时依据企业多年生产实践经验，考虑主要技术要求、产品特点，对技术指标的先进性、产品的基本要求、质量保证方面等逐一进行探讨，并按照“浙江制造”标准制定框架要求形成《外部安装电动式管子坡口机》“浙江制造”标准草案。

标准研制工作组从产品特性和使用需求出发，结合产品技术要求，对某些关键技术指标进行了提升与增加。相关数据对比情况见附件1。

- 5.4标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明

坡口机从产品的设计、制造、包装、运输整个产品生命周期中，皆遵循环保要求减少资源浪费、降低对环境的破坏，不用有害材料，降低对环境的负面影响最小，使得资源的使用效率最高。采用正确性、合理性的工艺装备设计，减少不必要的生产工序，减少能源和资源消耗。坡口机所采购的重要零部件、紧固件均设计为标准通用件。

坡口机行业现在主要是控制原材料链，基本选用绿色材料和可二次利用材料达到降碳减排的效果，而智能制造基本就是响应国家号召，机器换人，引进高精尖机器，来降低工人劳动强度的同时，提高产品加工质量和产品加工效率，以达到提高生产效益的目的。

- 6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

- 6.1 标准与有关强制性标准相冲突情况。

本标准的制定符合国家有关的现行法律、法规和强制性标准的要求，与国家现行的环境保护政策、法规相辅相成。本标准的制定充分体现“浙江制造”标准“国内一流、国际先进”的定位，标准具有先进性，未有低于国标、行标和地方标准的情况。

- 6.2 目前国内主要执行的标准

- 行业标准JB/T 7783 《管子坡口机技术条件》

- 6.3 本标准引用了以下文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 156  标准电压

GB 1002  家用和类似用途单相插头插座、形式、基本参数和尺寸

GB 2009.1  家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

.....................

- 7 社会效益

“浙江制造”标准本质上是让企业达到中国产品向中国品牌的转变，提升企业品牌度、用户认可度，也是让企业从追求速度向品质的转变，让企业深刻认识品质在未来企业发展中起到的重要支撑。本标准契合了“中国制造2025”的基本方针，可积极鼓励企业引进新设备，积极探索新工艺、新技术，加快淘汰落后的旧设备、旧工艺，减少低端的产能，提高产品的市场占有率。本标准对坡口机在制造过程中的原材料及制造工艺、质量承诺等环节进行了规范，标准的实施将为该产品的生产企业实现标准化、规模化生产提供了有力的技术支撑，能进一步推动产品品质提升，在国内乃至国际上提升产品的市场竞争力和占有率。

- 8 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9 废止现行相关标准的建议

无。

- 10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省质量协会团体标准。

- 11 贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省浙江省质量协会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

- 12 其他应予说明的事项

无

《外部安装电动式管子坡口机》标准研制工作组

2025年08月

附件1：

- 表1 关键指标对比表